Document d’Évaluation des Risques

ÉLEVAGE

 Traite

 Ecornage

 Entretien

 Fauchage - ensilage

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 LA TRAITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Contention bovine : rassemblement des vaches laitières dans l’aire d’attente | Chutes et glissades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilisation de revêtements de sol anti-dérapants Appliquer une résine anti-dérapante Nettoyer la fosse après chaque traite Béton rainuré Bottes de sécurité anti-dérapantes Suppression des inégalités du sol Nettoyage ou bon entretien des sols Elargissement dégagement des passages Rangement du matériel Vérifier la conformité du matériel mobile Escalier confortable avec rampe et non glissant Chiens de vache bien dressés |
|  | Ecrasement / bousculade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diminuer le stress du troupeau en améliorant sa connaissance de l’animal (ex : participer à une journée d’information MSA sur le comportement, la hiérarchie et la contention de l’animal) Éliminer l’animal agressif Aménager le parcours par des couloirs de contention Installation de clôtures adaptées Utilisation d’une cage à veaux en bon état Dispositif de fermeture rapide des barrières Présence de passage d’homme Bottes de sécurité anti-dérapantes |
|  Mise en fonctionnement de l’installation (et / ou tout au long de la traite) | Electrisation - électrocution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Armoire électrique fermée Conformité de l’installation électrique avec vérification périodique Protection de l’opérateur avec disjoncteur 30 mA et prise de terre efficace, équipotentialité des masses métalliques |

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 LA TRAITE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Mise en fonctionnement de l’installation (et / ou tout au long de la traite) (suite) | Incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présence extincteurs adaptés Formation au maniement des extincteurs Signalisation des extincteurs |
|  | Risque mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eviter toute remise en route intempestive des parties mécaniques par la présence de Disjoncteur Relais Thermique |
|  | Fatigue visuelle à cause de la faible luminosité pouvant entraîner chutes ou erreurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adaptation de l’éclairage en fonction des travaux Installation d’éclairage de secours Création d’une ouverture dans une cloison (fenêtre) Nettoyage régulier des éclairages Descendre au maximum les rampes pour bien éclairer la mamelle Remplacer tous les néons d’une rampe en même temps Pose d’un carrelage clair au sol (antidérapant) et/ou sur les murs Pose de lambris en PVC blanches au plafond Existence d’une trousse de secours |
|  | Nuisance sonore avec la pompe à vide, les pulsateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Placement à l’extérieur Encoffrement phonique |
|  | Froid, chaleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Isolation de la salle de traite Rideaux coupe-vent dépliables facilement Chauffage non polluant et conforme (électricité) Ventilation, ouverture de fenêtre, baie |
|  Préparation du liquide de nettoyage de la mamelle | Contact avec le produit concentré  réactions allergisantes (oedèmes, brûlures, démangeaisons, irritations) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lire l’étiquette du produit Respect des dosages Demander la Fiche de Données de Sécurité au distributeur Port de gants adaptés (à conserver pour la traite) |

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 LA TRAITE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Hygiène des mamelles : préhension des lavettes dans le seau et nettoyage de la mamelle | Risque de lombalgie : - Dos courbé si animal trop éloigné, quai trop bas - Bras surélevé si quai trop haut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installation porte-seau (sur chariot ou sur rail) Posture adaptée : dos droit, jambes pliées |
|  | Risque de contamination bactérienne si plaie, car contact des mains avec des déjections, lait souillé, produit nettoyant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Port de gants adaptés Lavage des mains avant et après nettoyage de la mamelle avec un antiseptique |
|  Organisation, déplacements des trayeurs, accessibilité à la mamelle des vaches  Branchement, débranchement de la griffe | Manque d’espace en fosse : heurts, chutes Troubles musculo-squelettiques (douleurs, épaule, poignet, coude) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espace nécessaire et disponible pour l’implantation du bloc traite à la conception Procéder à des étirements afin d'échauffer le corps (traite du matin en priorité) Soulager son dos en prenant un 3ème appui Se placer le plus près possible de l'animal pour garder le dos droit En fonction de la taille du trayeur : - Creuser la fosse ou surélever le quai - écarter légèrement les jambes pour se rapprocher de la bonne hauteur - rehausser le fonds de la fosse - choisir des griffes plus légères Fosse à fond mobile si plusieurs trayeurs de taille différente |
|  | Coup de pattes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une bonne position permet de mieux voir arriver le coup de patte et ainsi de l'amortir (en terme de contention l’importance du type d’installation : traite en épi ou par arrière par exemple conditionne cet aspect mais en modifie aussi d’autres) Etre attentif pour les primipares |

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 LA TRAITE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Sortie de la fosse vers l’aire d’attente pour faire rentrer les vaches laitières | Chute dans les escaliers ou l’aire d’attente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escalier avec rampes et non glissant Recherche des gênes possibles pour l’entrée des vaches laitières en salle de traite |
|  Déplacements dans la fosse : entrée – sortie – port de seaux | Chute ou glissade dans la fosse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter les déplacements en disposant au maximum du matériel à portée de main Aire de travail dégagée Installation d’un porte-seau et de distributeurs de papiers Installation d’un enrouleur de tuyau ou jet d’eau tous les deux postes (limitation des déplacements et évite de se baisser) Application d’une résine anti-dérapante Pose d’un carrelage anti-dérapant Eviter les supports métalliques non rainurés ou non ajourés |
|  | Chute ou glissade dans l’escalier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présence d’une rampe Hauteur de marche adaptée Surface anti-dérapante |
|  | Port de charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intégration à la conception d’une seconde ligne pour le lait non commercialisable Prévoir chariot pour transporter les seaux de lait |
|  Nettoyage de la salle de traite avec jet d’eau ou nettoyeur haute pression | Projection dans les yeux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter la pression à ce qui est nécessaire au nettoyage Port de lunettes de protection |

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 LA TRAITE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Nettoyage de l’installation de traite avec acide ou base | Brûlure ou éclaboussure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter et sécuriser les manipulations (ex : bidon avec robinet, sur servante adaptée) Garder le tablier de traite Porter les lunettes de protection, gants, bottes, côte Bien lire les recommandations des étiquettes et former, informer les autres trayeurs Proscrire les mélanges acide-base, notamment par renversement en séparant les stockages de ces produits Mise à disposition des Fiches de Données de Sécurité (fournisseurs) |
| ECORNAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Ecornage | Electrisation, électrocution, incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conformité électrique vérifiée par un organisme agréé (disjoncteur différentiel haute sensibilité 30 mA et prises de terres) Avoir des prises électriques à proximité du lieu de travail Présence d’extincteurs adaptés signalés Formation au maniement des extincteurs |
|  | Intoxication, allergie aux produits vétérinaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Connaissance du produit utilisé (possession de la fiche de données de sécurité, connaissance des contre indications…) Utilisation de gants |
|  | Bousculement, charge de l’animal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contention au cornadis de la mère Tris des veaux à l’aide d’un couloir de contention Utilisation d’une cage de contention lors de l’écornage Prévoir un couloir de retour en stabulation lors de la libération du veau |

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| ECORNAGE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Ecornage (suite) | Absence de formation à la manipulation et à la contention des bovins : blessures pour l’homme et pour l’animal Lombalgies, troubles musculo-squelettiques (douleurs poignet, épaule, coude) lors de la manipulation des veaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suivre une formation à la manipulation et à la contention des bovins (par exemple : journée organisée par la MSA) Travailler au minimum à deux Utilisation de gants, bottes de sécurité,… Suivre les conseils du mode d’emploi des appareils, fournis lors de l’achat Connaissance des noeuds |
|  | Chutes, bousculade, coincement, écrasement d’un membre contre le tube, brûlures, coupure… Stress de l’éleveur Chute et stress de l’animal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilisation d’une cage à veaux en bon état Utilisation d’un couloir de contention parois pleines |
|  | Coupures Brûlures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilisation des Equipements de Protection Individuelle : gants Utilisation de moyens de contention de la tête du veau (cage de contention…) Utilisation d’un écorneur à tête céramique (type buddex) Respect des consignes données par le fabricant du matériel dans le mode d’emploi fourni à l’achat |
|  | Sols humides et glissants - chute de plain pied - coupures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travailler sur un sol plat et sec Nettoyer la surface de travail Utilisation des Equipements de Protection Individuelle adaptés : bottes de sécurité anti-dérapantes Travailler dans un endroit suffisamment éclairé et bien adapté au poste de travail |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| L’ENTRETIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Entretien de clôture | Mal de dos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Possession de machines conformes à la réglementation |
|  | Coupure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilisation d’un dispositif de protection des parties tranchantes des outils |
|  Transport et épandage du fumier | Risques spécifiques : - Perforation, écrasement - Intoxication, coincement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification périodique du matériel Zone de circulation et de manœuvre délimités |
|  Pose clôture électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Entretien épine | Utilisation tronçonneuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Port d’Equipement de Protection Individuelle anti-coupure Formation abattage |
| FAUCHAGE - ENSILAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Le tracteur | Risque de coincement, écrasement lors des phases d’attelage et dételage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présence d’un seul opérateur, le conducteur attelle lui-même son outil Commandes de relevage externes (aile du tracteur) |
|  | Risque de lombalgie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avoir un siège en état et réglable |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| FAUCHAGE – ENSILAGE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Le tracteur (suite) | Risque lié au réapprovisionnement en carburant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interdiction de fumer Eloignement des tiers Extincteur à proximité du poste de remplissage Matériau absorbant pour fuite ou renversement éventuel Port de gants adaptés |
|  Presse - Préparation du chantier | Risques liés au matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise en conformité État de l’arbre de transmission à cardans Barre d’éloignement du pick-up Présence des capots de protection avec ouverture nécessitant un outil Maintien en position levée de la porte arrière Dispositif d’immobilisation pour le remisage |
|  Presse - Utilisation | Ecrasement, coincement lors des phases d’attelage et de dételage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présence d’un seul opérateur, le conducteur attelle lui-même son outil Commandes de relevage externes (aile du tracteur) |
|  | Risque incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présence d’un extincteur à poudre sur l’ensemble agricole Et type eau pulvérisée pour les échauffements de courroies Dépoussiérage régulier de la machine (air comprimé) |
|  | Poussières (allergies, problèmes respiratoires…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masque à poussière type P2 |
|  Presse - Approvisionnement ficelle | Chute, douleurs dorsales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plate forme d’accès Conception et choix de la presse |
|  | Happement lors d’un bourrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intervention à l’arrêt : notice d’instructions Utiliser un outil adapté |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| FAUCHAGE – ENSILAGE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Presse - Entretien (graissage, tension de chaîne, courroie…) | Coincement, engrainement, happement… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Système de graissage automatique Intervention à l’arrêt : notice d’instructions |
|  Chargement du plateau de paille foin / Déchargement Utilisation d’un appareil de levage de charges | Manutention mécanique (chargeur frontal, chariot télescopique, bras de levage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorisation de conduite pour le conducteur (chargeur télescopique ou chariot élévateur) Faire vérifier le matériel de levage |
|  | Levage de charges en hauteur : risque de chute de la charge sur une tierce personne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organisation du chantier avec les différents opérateurs |
|  Chargement du plateau de paille foin / Déchargement Brelage en hauteur | Chute de hauteur et chute d’objets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter les accès sur la hauteur de la remorque chargée Lors du chargement, croiser les ballots pour un maintien de l’ensemble du chargement L’utilisation de la barre de maintien est un plus |
|  Chargement du plateau de paille foin Déchargement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la mesure du possible, maintenir les piles avec l’aide d’un engin de levage lors du debrelage pour palier à une chute suite au transport Décharger les balles une par une |
|  Chargement du plateau de paille foin Présence d’opérateurs | Co-activité : écrasement par une balle de paille d’un opérateur Happement par le round baller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eloignement des opérateurs : Limiter le nombre de personnes sur le chantier Organisation du chantier |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
| FAUCHAGE – ENSILAGE (SUITE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Stockage / Déstockage | Incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Surveillance de l’échauffement du tas en fonction de la qualité entrée Extincteur, vérifié, à proximité. Point d’eau pour les pompiers Installation électrique en bon état (Vérifications Générales Périodiques) |
|  | Chute d’une balle / Effondrement de la pile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Choix du lieu de stockage : éloignement par rapport aux zones de circulation, plat, Séparer les zones de stockages des zones d’élevage, de remisage de la zone de stockage (jouer sur l’exposition au danger) Appui de l’ensemble sur le bâtiment Commencer le stockage au centre et empiler alternativement les balles de part et d’autre |
|  | Chute de hauteur de l’opérateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limiter les accès en hauteur pour dépiler par l’utilisation de moyens mécaniques, les accès en hauteur de travailleur ne peuvent être protégé des risques de chute |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

| 2 - AIDE AU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES ÉLEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Énumération des risques | Je suis concerné(e) | J’estime, je hiérarchise le risque |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesures de prévention possibles |
|  |  |  | Fréquence |  |  |  | Gravité |  |  |  | Code |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55

Année

Après avoir répertorié les risques et défini les mesures de prévention à prendre dans le document unique, j’établis le programme d’actions.

Ce programme d’actions annuel fixe les priorités en fonction de la fréquence et de la gravité des risques, et permet de s’assurer de leur réalisation.

| DOCUMENT D’ÉVALUATION DES RISQUES ET PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION ANNUEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité de travail | Enumération des risques | Mesures de prévention | Code priorité    | Qui réalise ? | Réalisation prévue le | Conception : Réseau des Élus de Ville en Tardenois/MICOM/MSA Marne Ardennes Meuse – 0 810 51 08 55 Réalisé le |