| CHAUFFE EAU SOLAIRE en applique métallique surélevée |  |
| --- | --- |

Construire son chauffe eau solaire

C'est peut être le modèle le plus simple et le plus résistant à construire. La cuve est située plus haut et on utilise le thermo siphon pour la circulation de l'eau entre le capteur et la cuve de stockage.  J'ai récupéré  un maximum des matériaux  y compris la cuve qui vient d'un chauffe eau électrique vertical qui avait été jeté à tord. La personne pensait qu'il fuyait alors que ce n'était que le groupe de sécurité qui était défaillant.  Si une cuve fuit, elle est rouillée dans sa partie basse , c'est un diagnostic infaillible.

Le capteur fait 1 m2 seulement , la cuve est de 100 litres.

CAPTEUR

Fabrication classique du capteur avec tôle galva et tubes de cuivre.: Le cadre est fait en carré galva de récupération et de contreplaqué américain

| Capteur et cadre | Chassis en carré galva, bois fixé avec des vis autotaraudeuse | Fixé sur le toit avec un angle de 15 °C |
| --- | --- | --- |

On dépose de la laine de verre au fond Placer le capteur sur la laine Puis peindre en noir mat. Replier le rab de laine sur les tubes du haut. ( les + chauds ) Poser un verre de 4 mm et fixer avec des équerres découpées dans des cornières alu . Ne pas rendre étanche. La vitre est constituée de 2 morceaux pour faciliter le transport La cuve est située au dessus du capteur. La sortie chaude est isolée thermiquement.