1.	A LIRE	2

2.	Comment se connecter :	2

3.	C’est quoi un XSCF :	2

4.	Pour afficher la version du XSCF :	2

5.	Passer du XSCF au domaine	2

6.	Pour revenir du domaine vers le prompt XSCF :	3

7.	Démarrer un domaine complètement « off » :	3

8.	Lancer un signal break au domaine :	3

9.	Eteindre électriquement tout le châssis M5000 :	3

10.	Redémarrer électriquement un domaine	3

# A LIRE

  - Les pré-requis propre au réseau SFR (activation S2R …) ne font pas parti de l’objet de ce document.

  - Plusieurs  types de connexions  existent. Celles décrites dans ce document concernent ce qui est configuré par le BT INFRA chez SFR.

  - La connexion peut être de type DIGI ou IP direct sur le port console du châssis. Cette dernière est d’une meilleure qualité, mais en cas de non brassage direct ou d’indisponibilité du LAN, utilisez  le port DIGI.

  - Un serveur de type M5000 peut contenir 1 ou plusieurs domaines Solaris. Avant de rebooter un domaine ou tout e châssis, le schéma de découpage de ce châssis doit être compris.

  - Au jour d’aujourd’hui, les mots de passes ne sont pas identiques pour tout les M5000, l’utilisateur connu est sfradm.

  - Le mode de connexion direct à travers le port série (cas d’une intervention par un technicien en salle machine) n’est pas décrite, l’intervenant sur site doit connaître la procédure de positionnement de la clé ainsi que l’utilisateur default.

# Comment se connecter :

ssh @ip XSCF

Par défaut SSH est activé mais si la connexion peut être de type Telnet

Le prompt affiché est

XSCF>

# C’est quoi un XSCF :

eXtended System Control Facility, un invité de commandes de type SHELL. L’ensemble des commandes sont décrites dans le document « administration guide Mx000 » disponible sur le site de Sun ou de Fujitsu.

# Pour afficher la version du XSCF :

XSCF> version –c xcp

# Passer du XSCF au domaine

XSCF> console –d « id du domaine »

# Pour revenir du domaine vers le prompt XSCF :

Tapez la chaine en rouge  « #. »

# Démarrer un domaine complètement « off » :

XSCF> poweron -d « id du domaine »

# Lancer un signal break au domaine :

XSCF> sendbreak –d « id du domaine »

# Eteindre électriquement tout le châssis M5000 :

XSCF> poweroff -d « id du domaine »

# Redémarrer électriquement un domaine

XSCF> reset -d « id du domaine »

- FIN -