PROCEDURE DE CONNEXION AUX CHASSIS M5000

Un serveur M5000 peut supporter 4 domaines dynamiques auxquels sont alloués les composants du serveurs : CPU, RAM, cartes PCI et I/O. Un domaine représente un serveur. Le M5000 est appelé chassis.

Lorsque les ressources hardware d’un serveur sont logiquement divisées en une ou plusieurs unités, chaque set de ressource ainsi divisées peut être utilisées pour créer un système, on parle de domaine.

Pour pouvoir se connecter à la console d’un domaine (ou serveur SUxxxx), il faut :

- savoir à quel chassis il appartient

- surtout connaître le Host-id du serveur SUxxxx afin d’identifier le domaine qui le représente. En effet les domaines des M5000 sont numérotés de 0 à 23 et le seul moyen de savoir quel domaine correspond au serveur concerné est malheureusement de connaître son Host-id. Cette information est disponible sur phénope

Quelques définitions :

Le DID est le domaine ID

XSB : eXtended System Board : constituée de composants physiques

LSB : Logical System Board : noms des unités logiques assignée à une XSB. Ces nombres sont utilisés  pour contrôler comment les ressources physiques sont allouées aux domaines.

DCL : Domain Component List : représente les informations des ressources hardware définies pour chaque domaine et chaque LSB allouée aux domaines.

CMU : CPU/Memory Board unit

MBU : Motherboard unit

FRU : Field-Replaceable Unit.

Connexion au chassis :

Au besoin passer par le rebond :

[root@su0349:/] ssh sfradm@10.42.252.4

Last login: Fri Aug  8 12:09:19 2008 from 10.42.253.254

XSCF>

Pour connaitre les commandes que l’on peut passer à partir de l’interface XSCF du M5000 on peut taper :

XSCF> man intro

System Administration                                    Intro(8)

NAME

Intro - eXtended System Control Facility (XSCF) man pages

DESCRIPTION

This manual contains XSCF man pages.

LIST OF COMMANDS

The following commands are supported:

Intro, intro            eXtended  System  Control   Facility

(XSCF) man pages

Liste des cartes mères présentes dans le chassis :

XSCF> showboards -a

XSB  DID(LSB) Assignment  Pwr  Conn Conf Test    Fault

---- -------- ----------- ---- ---- ---- ------- --------

00-0 00(00)   Assigned    y    y    y    Passed  Normal

01-0 01(00)   Assigned    y    y    y    Passed  Normal

XSCF> showboards -va

XSB  R DID(LSB) Assignment  Pwr  Conn Conf Test    Fault    COD

---- - -------- ----------- ---- ---- ---- ------- -------- ----

00-0   00(00)   Assigned    y    y    y    Passed  Normal   n

01-0   01(00)   Assigned    y    y    y    Passed  Normal   n

XSCF> version -c cmu

DomainID  0: 01.30.0000

DomainID  1: 01.30.0000

DomainID  2: 01.30.0000

DomainID  3: 01.30.0000

Configuration hardware du chassis :

XSCF> showhardconf -u

SPARC Enterprise M5000; Memory_Size:32 GB;

+-----------------------------------+------------+

|              FRU                  |  Quantity  |

+-----------------------------------+------------+

| MBU_B                             |       1    |

|     CPUM                          |       2    |

|         Freq:2.150 GHz;           |   (   4)   |

|     MEMB                          |       4    |

|         MEM                       |      32    |

|             Type:1A; Size:1 GB;   |   (  32)   |

|     DDC_A                         |       4    |

|     DDC_B                         |       2    |

| IOU                               |       2    |

|     DDC_A                         |       2    |

|     DDCR                          |       2    |

|         DDC_B                     |       2    |

| XSCFU                             |       1    |

| OPNL                              |       1    |

| PSU                               |       4    |

| FANBP_C                           |       1    |

|     FAN_A                         |       4    |

+-----------------------------------+------------+

Pour avoir la liste des domaines créés sur le M5000 :

XSCF> showdcl -a

DID   LSB   XSB   Status

00                Running

00    00-0

---------------------------

01                Running

00    01-0

XSCF> showdomainstatus -a

DID         Domain Status

00          Running

01          Running

02          -

03          -

XSCF> showdcl -va

DID   LSB   XSB   Status   No-Mem   No-IO    Float    Cfg-policy

00                Running                             FRU

00    00-0           False    False    False

01    -

02    -

03    -

04    -

05    -

06    -

07    -

08    -

09    -

10    -

11    -

12    -

13    -

14    -

15    -

---------------------------------------------------------------

01                Running                             FRU

00    01-0           False    False    False

01    -

02    -

03    -

04    -

05    -

06    -

07    -

08    -

09    -

10    -

Voir la composition d’un domaine en particulier :

XSCF> showdcl -d 0

DID   LSB   XSB   Status

00                Running

00    00-0

XSCF> showdcl -v -d 0  (mode verbeux)

DID   LSB   XSB   Status   No-Mem   No-IO    Float    Cfg-policy

00                Running                             FRU

00    00-0           False    False    False

01    -

02    -

03    -

04    -

05    -

06    -

07    -

08    -

09    -

10    -

11    -

12    -

13    -

14    -

15    -

Détails des domaines : c’est ainsi qu’on obtient le Host-ID du domaine 0 par exemple et qui permet de déterminer quel domaine correspond à quel serveur.

XSCF> showdomainmode -d 0

Host-ID             :843aedc1

Diagnostic Level    :min

Secure Mode         :on

Autoboot            :off

Se connecter à la console du domaine :

XSCF> console -d 0 -f

Connect to DomainID 0?[y|n] :y

Si on obtient un message d’erreur comme quoi la console est déjà utilisée, on peut vérifier si elle l’est vraiment :

XSCF> showconsolepath -a

User            DID     ro/rw   escape  Date

sfradm          0       rw      #       Tue May 13 15:22:16 2008

le mode RW permet de se loger sur la console en déconnectant l’utilisateur qui y est déjà connecté ou qui ne s’est pas déconnecté correctement :

XSCF> console -d 0 -f

Connect to DomainID 0?[y|n] :y

su0413 console login: root

Password:

Last login: Tue Jul  8 10:59:29 from 10.42.223.254

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      Generic January 2005

No news.

[root@su0413:/] exit

Pour retourner à la console XSCF en fesant "#."

Quelques vérifications au niveau du chassis :

XSCF> showlogs error

Date: Nov 30 23:01:03 CET 2007     Code: 80002080-b301c201-0130002000000000

Status: Alarm                  Occurred: Nov 30 23:01:01.997 CET 2007

FRU: /IOU#1,/XSCFU,*

Msg: Board control error (MBC link error)

XSCF> showlogs power

Date                          Event            Cause          DID  Switch

Nov 30 20:48:23 CET 2007      SCF Reset        Power On       --   Locked

Nov 30 20:58:17 CET 2007      SCF Reset        Self Reset     --   Locked

Nov 30 21:22:13 CET 2007      SCF Reset        Self Reset     --   Locked

XSCF> showlogs event

Date                          Message

Nov 30 20:48:23 CET 2007      XSCF ready

Nov 30 20:48:25 CET 2007      Unit configuration change (add) /OPNL

Nov 30 20:48:25 CET 2007      Unit configuration change (add) /PSU#0

Nov 30 20:48:26 CET 2007      Unit configuration change (add) /PSU#1

Nov 30 20:48:26 CET 2007      Unit configuration change (add) /PSU#2

Vérification des Processeurs :

XSCF> showcod -d 0

PROC RTUs reserved for domain 0: 0

XSCF> showcod -d 1

PROC RTUs reserved for domain 1: 0

XSCF> showcodusage -v

Resource      In Use  Installed  Licensed  Status

--------      ------  ---------  --------  ------

PROC               0          0         0  OK: 0 available

Domain/Resource  In Use  Installed  Reserved  Status

---------------  ------  ---------  --------  ------

0  - PROC             0          0         0

1  - PROC             0          0         0

2  - PROC             0          0         0

3  - PROC             0          0         0

Unused - PROC         0          0         0

Il est possible de signaler la machine physiquement en fesant clignoter une LED pour la localiser

XSCF> showlocator

Locator LED status: Off

<Example 1> faire clignoter la CHECK LED.

XSCF> setlocator blink

<Example 2> Reset la CHECK LED.

XSCF> setlocator reset

Tester les cartes mères :

XSCF> testsb 0

Initial diagnosis is about to start. Continue? [y|n] : y

Initial diagnosis is executing.

Initial diagnosis has completed.

XSB  Test    Fault

---- ------- --------

00-0 Passed  Normal

00-1 Passed  Normal

00-2 Passed  Normal

00-3 Passed  Normal

Pour se déconnecter du chassis :

XSCF> exit

logout

Connection to 10.42.252.4 closed.