# Sommaire

1	Sommaire	1

2	Introduction	1

3	Procédure de dés-encapsulation d’un disque miroir	1

4	Procédure de ré-encapsulation d’un disque miroir	6

# Introduction

Ce document décrit la procédure de dés-encapsulation et de ré-encapsulation du disque miroir d’un serveur SUN sous Veritas Volume Manager (VM).

Ce document peut-être utile pour réaliser certaines étapes de la procédure d’application d’un patch kernel sur un serveur SUN.

# Procédure de dés-encapsulation d’un disque miroir

(Encore appelée procédure de « casse » du disque miroir) :

- a) Vérifications des encapsulations :

=>  vxdisk list

Exemple :

[su0172@root:/] vxdisk list

DEVICE       TYPE            DISK         GROUP        STATUS

c1t0d0s2     auto:sliced     rootdisk     rootdg       online

c1t1d0s2     auto:sliced     rootmirror   rootdg       online

c3t1d0s2     auto:cdsdisk    0A41APP02_01  0A41APP02    online

c3t1d1s2     auto:cdsdisk    LAN_0993STE_01  0993STE      online

[su0172@root:/]

=>  vxprint -htg rootdg

Exemple :

[su0172@root:/] vxprint -htg rootdg

DG NAME         NCONFIG      NLOG     MINORS   GROUP-ID

ST NAME         STATE        DM_CNT   SPARE_CNT         APPVOL_CNT

DM NAME         DEVICE       TYPE     PRIVLEN  PUBLEN   STATE

RV NAME         RLINK_CNT    KSTATE   STATE    PRIMARY  DATAVOLS  SRL

RL NAME         RVG          KSTATE   STATE    REM_HOST REM_DG    REM_RLNK

CO NAME         CACHEVOL     KSTATE   STATE

VT NAME         NVOLUME      KSTATE   STATE

V  NAME         RVG/VSET/CO  KSTATE   STATE    LENGTH   READPOL   PREFPLEX UTYPE

PL NAME         VOLUME       KSTATE   STATE    LENGTH   LAYOUT    NCOL/WID MODE

SD NAME         PLEX         DISK     DISKOFFS LENGTH   [COL/]OFF DEVICE   MODE

SV NAME         PLEX         VOLNAME  NVOLLAYR LENGTH   [COL/]OFF AM/NM    MODE

SC NAME         PLEX         CACHE    DISKOFFS LENGTH   [COL/]OFF DEVICE   MODE

DC NAME         PARENTVOL    LOGVOL

SP NAME         SNAPVOL      DCO

dg rootdg       default      default  92000    1180346283.6.su0172

dm rootdisk     c1t0d0s2     auto     9919     143328960 -

dm rootmirror   c1t1d0s2     auto     9919     143328960 -

v  rootvol      -            ENABLED  ACTIVE   16780224 ROUND     -        root

pl rootvol-01   rootvol      ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootdisk-01  rootvol-01   rootdisk 0        16780224 0         c1t0d0   ENA

pl rootvol-02   rootvol      ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootmirror-01 rootvol-02  rootmirror 0      16780224 0         c1t1d0   ENA

v  swapvol      -            ENABLED  ACTIVE   16780224 ROUND     -        swap

pl swapvol-01   swapvol      ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootdisk-02  swapvol-01   rootdisk 16780224 16780224 0         c1t0d0   ENA

pl swapvol-02   swapvol      ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootmirror-02 swapvol-02  rootmirror 16780224 16780224 0       c1t1d0   ENA

v  var          -            ENABLED  ACTIVE   16780224 ROUND     -        fsgen

pl var-01       var          ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootdisk-03  var-01       rootdisk 33560448 16780224 0         c1t0d0   ENA

pl var-02       var          ENABLED  ACTIVE   16780224 CONCAT    -        RW

sd rootmirror-03 var-02      rootmirror 33560448 16780224 0       c1t1d0   ENA

[su0172@root:/]

- b) Repérer le chemin hardware du disque de boot principal :

- prtconf -v -p |grep -i bootpath

Exemple :

[su0172@root:/] prtconf -v -p |grep -i bootpath

bootpath:  '/pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a'

[su0172@root:/]

- c) Lancer la commande « format » pour repérer les slides de la partie système (/, swap, /var …) :

format

Exemple :

[su0172@root:/] format

Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:

0. c1t0d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>

/pci@1c,600000/scsi@2/sd@0,0

1. c1t1d0 <SUN72G cyl 14087 alt 2 hd 24 sec 424>

/pci@1c,600000/scsi@2/sd@1,0

2. c3t0d0 <drive type unknown>

/pci@1d,700000/lpfc@1/sd@0,0

3. c3t0d1 <drive type unknown>

/pci@1d,700000/lpfc@1/sd@0,1

4. c3t1d0 <DGC-RAID5-0219 cyl 54110 alt 2 hd 128 sec 11>

/pci@1d,700000/lpfc@1/sd@1,0

5. c3t1d1 <DGC-RAID5-0219 cyl 54110 alt 2 hd 128 sec 11>

/pci@1d,700000/lpfc@1/sd@1,1

Specify disk (enter its number): 1

selecting c1t1d0

[disk formatted]

FORMAT MENU:

disk       - select a disk

type       - select (define) a disk type

partition  - select (define) a partition table

current    - describe the current disk

format     - format and analyze the disk

repair     - repair a defective sector

label      - write label to the disk

analyze    - surface analysis

defect     - defect list management

backup     - search for backup labels

verify     - read and display labels

save       - save new disk/partition definitions

inquiry    - show vendor, product and revision

volname    - set 8-character volume name

!<cmd>     - execute <cmd>, then return

quit

format> par

PARTITION MENU:

0      - change `0' partition

1      - change `1' partition

2      - change `2' partition

3      - change `3' partition

4      - change `4' partition

5      - change `5' partition

6      - change `6' partition

7      - change `7' partition

select - select a predefined table

modify - modify a predefined partition table

name   - name the current table

print  - display the current table

label  - write partition map and label to the disk

!<cmd> - execute <cmd>, then return

quit

partition> print

Current partition table (original):

Total disk cylinders available: 14087 + 2 (reserved cylinders)

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

0       root    wm       2 -  1650        8.00GB    (1649/0/0)   16780224

1       swap    wu    1651 -  3299        8.00GB    (1649/0/0)   16780224

2     backup    wu       0 - 14086       68.35GB    (14087/0/0) 143349312

3          -    wu       1 -     1        4.97MB    (1/0/0)         10176

4          -    wu       2 - 14086       68.34GB    (14085/0/0) 143328960

5        var    wm    3300 -  4948        8.00GB    (1649/0/0)   16780224

6 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

7 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)             0

partition> ^D

[su0172@root:/]

- d) Désencapsulations du disque miroir (procédure de) :

vxprint -htg rootdg

vxmend -g rootdg off rootvol-02 swapvol-02 var-02

vxprint -htg rootdg

vxplex -g rootdg  dis  rootvol-02 swapvol-02 var-02

vxprint -htg rootdg

vxedit -g rootdg -rf rm rootvol-02 swapvol-02 var-02

vxprint -htg rootdg

vxdisk list

vxdg -g rootdg rmdisk rootmirror

vxdisk offline c1t1d0s2

vxdisk rm c1t1d0s2

vxdisk list

- Sur le disque miroir, procédure de désencapsulation VM (au niveau du boot de VM) :

mkdir -p /tmp/slash

mount /dev/dsk/c1t1d0s0 /tmp/slash

A cet instant, on a en général un message d’erreur du type :

mount: The state of /dev/dsk/c1t1d0s0 is not okay

and it was attempted to be mounted read/write

mount: Please run fsck and try again

- à réappliquer 2 ou 3 fois, ce « fsck » par précaution et taper « y » à chaque question du fsck :

fsck -y /dev/dsk/c1t1d0s0

fsck -y /dev/dsk/c1t1d0s0

fsck –y /dev/dsk/c1t1d0s0

- Montage du « / » du disque miroir sur un point de montage temporaire (afin de pouvoir modifier la vfstab du disque miroir) :

mount /dev/dsk/c1t1d0s0 /tmp/slash

cd /tmp/slash/etc

pwd

- Ici bien vérifier qu’on est bien dans le répertoire “/tmp/slash/etc” (et non dans “/etc”) par “pwd”.

- Suppression de toute référence à VM dans la « vfstab » (et transformation des FS swap, /var, / en type de FS ufs) (avec sauvegarde de vfstab avant modification) (sa modification, tient compte des n° de slides trouvés par la commande « format »).

ls -l vfstab*

cp -p vfstab vfstab.20012009

vi vfstab

cat vfstab

- Dans la ”fstab” les lignes suivantes :

/dev/vx/dsk/bootdg/swapvol      -       -       swap    -       no      nologging

/dev/vx/dsk/bootdg/rootvol      /dev/vx/rdsk/bootdg/rootvol     /       ufs     1       no      nologging

/dev/vx/dsk/bootdg/var  /dev/vx/rdsk/bootdg/var /var    ufs     1       no      nologging

=> doivent être remplacées par ces lignes :

/dev/dsk/c1t1d0s1       -       -       swap    -       no      nologging

/dev/dsk/c1t1d0s0       /dev/rdsk/c1t1d0s0      /       ufs     1       no nologging

/dev/dsk/c1t1d0s5       /dev/rdsk/c1t1d0s5      /var    ufs     1       no nologging

- Toutes les lignes concernant les FS applicatifs doivent être mis en commentaire. La “vfstab”, après sa modification, doit être conforme à cet exemple :

#device         device          mount           FS      fsck    mount   mount

#to mount       to fsck         point           type    pass    at boot options

#

fd      -       /dev/fd fd      -       no      -

/proc   -       /proc   proc    -       no      -

#

/dev/dsk/c1t1d0s1       -       -       swap    -       no      nologging

/dev/dsk/c1t1d0s0       /dev/rdsk/c1t1d0s0      /       ufs     1       no nologging

/dev/dsk/c1t1d0s5       /dev/rdsk/c1t1d0s5      /var    ufs     1       no nologging

#

/devices        -       /devices        devfs   -       no      -

ctfs    -       /system/contract        ctfs    -       no      -

objfs   -       /system/object  objfs   -       no      -

swap    -       /tmp    tmpfs   -       yes     -

#NOTE: volume rootvol () encapsulated partition c1t0d0s0

#NOTE: volume swapvol () encapsulated partition c1t0d0s1

#NOTE: volume var () encapsulated partition c1t0d0s3

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvusers   /dev/vx/rdsk/0993STE/lvusers    /users  ufs     1       yes     -

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvproduct /dev/vx/rdsk/0993STE/lvproduct  /product        ufs     1       yes     -

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvvarsoft /dev/vx/rdsk/0993STE/lvvarsoft  /varsoft        ufs     1       yes     -

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvinterfaces      /dev/vx/rdsk/0993STE/lvinterfaces       /interfaces     ufs     1       yes     -

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvcatalog /dev/vx/rdsk/0993STE/lvcatalog  /catalog        ufs     1       yes     -

# /dev/vx/dsk/0993STE/lvdatabase        /dev/vx/rdsk/0993STE/lvdatabase /database       ufs     1       yes     -

# #

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/product_omm  /dev/vx/rdsk/0A41APP02/product_omm  /product/omm ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_omm  /dev/vx/rdsk/0A41APP02/varsoft_omm  /varsoft/omm ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/interfaces_omm  /dev/vx/rdsk/0A41APP02/interfaces_omm  /interfaces/omm ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_delivery_omm  /dev/vx/rdsk/0A41APP02/varsoft_delivery_omm  /varsoft/delivery/omm ufs  1  yes   largefiles,logging

# #OT 184130

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/product_mqm     /dev/vx/rdsk/0A41APP02/product_mqm      /product/mqm    ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_mqm     /dev/vx/rdsk/0A41APP02/varsoft_mqm      /varsoft/mqm    ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/catalog_mqm     /dev/vx/rdsk/0A41APP02/catalog_mqm      /catalog/mqm    ufs  1  yes   largefiles,logging

# /dev/vx/dsk/0A41APP02/opt_mqm         /dev/vx/rdsk/0A41APP02/opt_mqm          /opt/mqm        ufs  1  yes   largefiles,logging

- Suppression de toute référence à VM dans le fichier de conf « sytem » (+ sauvegarde du fichier « system » avant modification) :

ls -l system*

cp -p system system.20012009

vi system

cat system

- Ces 2 dernières lignes (situées en fin du fichier ”system”) doivent être mis en commentaire (grâce à l’étoile « * » placée au début de ces 2 lignes) :

* rootdev:/pseudo/vxio@0:0

* set vxio:vol_rootdev_is_volume=1

- Vérification de la présence secteur (fic) de boot (autoboot) :

ls -l /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk

- On doit avoir par exemple :

[su0172@root:/tmp/slash/etc] ls -l /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk

-r--r--r--   1 root     sys         5936 Jan 22  2005 /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk

[su0172@root:/tmp/slash/etc]

- On regénère le boot (parfois, cela n’a aucun effet) :

installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c1t1d0s0

cd vx/reconfig.d/state.d

- On vérifie par “pwd” qu’on est bien dans le répertoire “/tmp/slash/etc/vx/reconfig.d/state.d”

pwd

- On supprime le fichier « root-done » et on créé le fichier « install-db » (de taille nulle) :

ls -l

rm root-done

touch install-db

ls -l

- On démonte le FS « /tmp/slash » et on vérifie de nouveau par fsck la cohérence de « /dev/dsk/c1t1d0s0 » (FS « / » du disque miroir) :

cd

umount /tmp/slash

fsck -y /dev/dsk/c1t1d0s0

# Procédure de ré-encapsulation d’un disque miroir

A vérifier ou compléter.

Ré-encapsulation dans VM du disque de boot :

- Pour une version de Véritas Volume manager supérieure ou égale à 4.0

# vxiod set 10

# vxconfigd

# vxinstall (répondre rootdg)
# vxdiskadm (option 2, encaspulation du disque système)

ou alors,
# vxconfigd -m disable
# vxdctl init
# vxdctl enable
# rm /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db
# /usr/lib/vxvm/bin/vxencap -c -g rootdg rootdisk=c0t0d0

- Si le système est réparti sur plus d'un disque, répéter les deux dernières commandes sur le(s) autre(s) disque(s) concerné(s). Attention, il ne s'agit ici que d'encapsuler les disques systèmes, c'est-à-dire ceux qui contiennent les partitions montées sur  /,  /var,  /usr,  /opt, et la swap primaire.

- Rebooter :

# init 0
ok> boot

Remarque : Un deuxième reboot est généré automatiquement à la suite du premier.

On considère que ce disque miroir est c1t0d0, et que son nom logique est rootmir (vérifier ces éléments dans le fichier « disks/vxvm/vxprint-h.out » de l’explorer stocké sur la station d'administration).

- Initialiser :

# /usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -i c1t0d0
# vxdg -g rootdg adddisk rootmir=c1t0d0

- S’il y a plusieurs disques système ayant chacun un miroir, répéter ces 
2 dernières commandes pour ceux-ci.

Mettre / en miroir :

# /etc/vx/bin/vxrootmir rootmir

- Mettre swap et /var en miroir :

# vxassist -g rootdg mirror swapvol layout=nostripe rootmir
# vxassist -g rootdg mirror var layout=nostripe rootmir
Une fois que le disque système est en miroir, dissociez les plexes originaux du disque c0t0d0 (vxprint -g rootdg), détruisez les, et sortez le disque système encaspulé du groupe de disque rootdg

# vxplex dis rootvol-01 swapvol-01 var-01
# vxedit -r rm rootvol-01 swapvol-01 var-01
# vxdg rmdisk rootdisk

- Initialisez le disque c0t0d0 :

# /usr/lib/vxvm/bin/vxdisksetup -i c0t0d0
# vxdg -g rootdg adddisk rootdisk=c0t0d0

- Mettez en miroir le disque c0t0d0 à partir du disque système miroir c1t0d0:

# /etc/vx/bin/vxrootmir rootdisk
# vxassist -g rootdg mirror swapvol layout=nostripe rootdisk
# vxassist -g rootdg mirror var layout=nostripe rootdisk
Création  du partitionement physique des disque système et disque miroir restaurés. Deux possibilités, la commande vxbootsetup et la commande vxmksdpart.

- Création du partitionnement des disques système ne contenant que des partitions standard /, /var

# vxbootsetup

- Pour la création de partitions autres, veuillez utiliser la commande vxmksdpart.

Utiliser la commande « vxprint » pour connaître les noms des subdisk du disque système et du disque miroir. Le vxmksdpart devant être fait sur ces deux disques.

# vxmksdpart « subdisk pour / » 	0 			0x02 0x00 
# vxmksdpart « subdisk pour swap » 	1 			0x03 0x01
# vxmksdpart « subdisk pour /var » 	« n°partition » 	0x07 0x00

tag description   flag description
0x00 UNASSIGNED   0x00 MOUNTABLE
0x01 BOOT         0x01 UNMOUNTABLE
0x02 ROOT         0x10 READ-ONLY 
0x03 SWAP 
0x04 USR 
0x05 BACKUP
0x06 STAND
0x07 VAR
0x08 HOME