# Sommaire

1	Sommaire	1

2	Introduction	1

3	Sauvegarde système	1

4	Arrêt des applications et des outils	1

5	Passage en mode single user	1

6	« casse » du miroir (dés-encapsulation du disque miroir)	1

7	Test de reboot sur les 2 disques internes (systèmes)	2

8	Désinstallation éventuelle d’eTrust (si présent)	4

9	Installation du patch kernel (en mode Single User)	4

10	Reboot pour la prise en compte des modifications Kernel (plusieurs reboot successifs)	5

11	Réinstallation eTrust (en Solaris 8, si était présent)	6

12	Relance des outils et applicatifs	6

13	Surveillance du fonctionnement applications	6

14	Procédure de ré-encapsulation et de remiroring	6

15	Procédure de retour arrière.	6

16	Annexe : Timing de l’upgrade serveurs Sun avec le patch bundle 127127-11	8

# Introduction

Ce document décrit la Procédure de patch kernel d’un serveur SUN avec ou sans désinstallation d’eTrust, utilisé dans le cadre de la M.C.O. (mise en condition opérationnelle des serveurs SUN).

# Sauvegarde système

Pour la sauvegarde des File systems (FS) « / » et « /var » voire du FS « /opt », voir cette procédure dans le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Steria-Solaris-Sauvegarde-Systeme.doc

# Arrêt des applications et des outils

Pour la procédure d’arrêt des outils et applicatifs, voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Steria-Solaris-Arret-relance-app-&-outils.doc

# Passage en mode single user

init s

# « casse » du miroir (dés-encapsulation du disque miroir)

Concerne le cas de disque miroir systèmes, « mirorés » sous Veritas Volume Manager (VM) :

Pour la procédure de dés-encapsulation (de « casse ») du miroir, voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Stera-Solaris-proc-des&re-encapsulation-disque-miroir-VM.doc

# Test de reboot sur les 2 disques internes (systèmes)

Vérification qu’il n’y a pas d’utilisateur UNIX :

who

- Envoi d’un message d’alerte aux utilisateurs Unix, les prévenant d’un prochain reboot :

[su0172@root:/] wall << %%

> Veuillez-vous deconnecter immediatement. Operation de patch kernel en cours necessitant plusieurs reboot.

> Duree de l'operation : 6h.

> BT SYS SRV

> %%

Broadcast Message from root (console) on su0172 Fri Apr 10 14:52:09...

Veuillez-vous deconnecter immediatement. Operation de patch kernel en cours necessitant plusieurs reboot.

Duree de l'operation : 6h.

BT SYS SRV

[su0172@root:/]

- 1er reboot du system sur le disque miroir (on doit arriver d’abord au prompt « {}ok » et on doit rebooter sur le disque miroir) :

init 0

On arrive au prompt « ok ».

- Avec la commande « devalias » on sélectionne cette ligne :

devalias

vx-rootmirror            /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

- Et on boot sur le disque miroir :

boot vx-rootmirror

Ou bien :

boot /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

Note : ce chemin hard « /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a » doit être différent du chemin hard trouvé par la commande, ci-avant « prtconf -v -p |grep -i bootpath » :

/pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a

- Quand on se connecte sur la console système en étant “root », on doit trouver les montages de FS suivants (en UFS pur, sans aundc FXVS) :

[su0172@root:/] df -k

Filesystem            kbytes    used   avail capacity  Mounted on

/dev/dsk/c1t1d0s0    8262869 4447144 3733097    55%    /

/devices                   0       0       0     0%    /devices

ctfs                       0       0       0     0%    /system/contract

proc                       0       0       0     0%    /proc

mnttab                     0       0       0     0%    /etc/mnttab

swap                 11565128    1112 11564016     1%    /etc/svc/volatile

objfs                      0       0       0     0%    /system/object

fd                         0       0       0     0%    /dev/fd

/dev/dsk/c1t1d0s5    8262869  883761 7296480    11%    /var

swap                 11564096      80 11564016     1%    /tmp

swap                 11564048      32 11564016     1%    /var/run

[su0172@root:/] swap -l

swapfile             dev  swaplo blocks   free

/dev/dsk/c1t1d0s1   32,1      16 16780208 16780208

[su0172@root:/]

- 2) 2nd Reboot du système (OS) sur le disque main (disque principal de boot) :

init 6

- Vérification que tous les FS (encapsulé par VM) sont bien remontés. Exemple :

[su0172@root:/etc/rc2.d] df -h

Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on

/dev/vx/dsk/bootdg/rootvol

7.9G   4.2G   3.6G    55%    /

/devices                 0K     0K     0K     0%    /devices

ctfs                     0K     0K     0K     0%    /system/contract

proc                     0K     0K     0K     0%    /proc

mnttab                   0K     0K     0K     0%    /etc/mnttab

swap                    11G   1.1M    11G     1%    /etc/svc/volatile

objfs                    0K     0K     0K     0%    /system/object

fd                       0K     0K     0K     0%    /dev/fd

/dev/vx/dsk/bootdg/var

7.9G   863M   7.0G    11%    /var

swap                    11G     8K    11G     1%    /tmp

swap                    11G    32K    11G     1%    /var/run

swap                    11G     0K    11G     0%    /dev/vx/dmp

swap                    11G     0K    11G     0%    /dev/vx/rdmp

/dev/vx/dsk/0993STE/lvproduct

7.9G   5.9G   1.9G    76%    /product

/dev/vx/dsk/0993STE/lvusers

481M   186M   247M    44%    /users

/dev/vx/dsk/0993STE/lvinterfaces

961M   1.0M   903M     1%    /interfaces

/dev/vx/dsk/0993STE/lvvarsoft

7.9G   4.1G   3.7G    53%    /varsoft

/dev/vx/dsk/0993STE/lvcatalog

961M    49M   854M     6%    /catalog

/dev/vx/dsk/0993STE/lvdatabase

30M   1.0M    26M     4%    /database

/dev/vx/dsk/0A41APP02/product_omm

5.0G   4.1G   877M    83%    /product/omm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/interfaces_omm

501M    25M   426M     6%    /interfaces/omm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_mqm

961M   1.0M   903M     1%    /varsoft/mqm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_omm

9.8G   3.4G   6.4G    35%    /varsoft/omm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/product_mqm

961M   1.0M   903M     1%    /product/mqm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/catalog_mqm

1.9G   2.0M   1.9G     1%    /catalog/mqm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/opt_mqm

376M   1.0M   338M     1%    /opt/mqm

/dev/vx/dsk/0A41APP02/varsoft_delivery_omm

5.0G   3.3G   1.2G    74%    /varsoft/delivery/omm

[su0172@root:/etc/rc2.d]

# Désinstallation éventuelle d’eTrust (si présent)

Pour la procédure de désinstallation du software eTrust (eAC), voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Steria-Solaris-proc-des&re-installation-eTrust.doc

# Installation du patch kernel (en mode Single User)

A) Liste des patches kernels à appliquer en 2009 (préconisation de l’ingénierie Unix) :

Pour info, les patches kernel à installer actuellement en 2009 :

- patch kernel 127127-11 pour Solaris 10.

- patch kernel 117350-51 pour Solaris 8.

B) Procédure d’installation du patch (en fait, une série de patches) :

- Faire un montage NFS automatique, avec le serveur technique d’installation (morio, su0349) :

Note : il faut que le montage automatique de FS soit « setté » « online » sur le serveur :

[su0205@root:/] svcs -a |grep autofs

online         11:24:42 svc:/system/filesystem/autofs:default

[su0205@root:/]

a) Montage automatique en Solaris 10 :

cd /net/srv_tech/catalog/socle/STE022008/Patches/5.10

Le serveur technique « srv_tech » pouvant être :

- morioadm

- su0349svg2 (si HR2) ou su0349svg3 (si HR3)

Et « STE022008 » étant le socle actuel où se trouve le dépôt du patch kernel de la Solaris 10.

- Aller dans le répertoire « 10_Recommended », et lancer le script suivant :

./install_cluster

(en taper « y » à la question suivante « Are you ready to continue with install? [y/n]: »).

Des messages s’affichent, comme ci-après :

Patch cluster install script for Solaris 10 Recommended Patch Cluster

*WARNING* SYSTEMS WITH LIMITED DISK SPACE SHOULD *NOT* INSTALL PATCHES:

With or without using the save option, the patch installation process

will still require some amount of disk space for installation and

administrative tasks in the /, /usr, /var, or /opt partitions where

patches are typically installed.  The exact amount of space will

depend on the machine's architecture, software packages already

installed, and the difference in the patched objects size.  To be

safe, it is not recommended that a patch cluster be installed on a

system with less than 4 MBytes of available space in each of these

partitions.  Running out of disk space during installation may result

in only partially loaded patches.  Check and be sure adequate disk space

is available before continuing.

Are you ready to continue with install? [y/n]: y

Determining if sufficient save space exists...

Sufficient save space exists, continuing...

Installing patches located in patch_order file in /net/morioadm/catalog/socle/STE022008/Patches/5.10/10_Recommended

Using /net/morioadm/catalog/socle/STE022008/Patches/5.10/10_Recommended/patch_order file for patch installation sequence

Installing 120719-02...

Installation of 120719-02 succeeded.  Return code 0.

Installing 121296-01...

Installation of 121296-01 failed. Return code 1.

Installing 126868-01...

Installation of 126868-01 succeeded.  Return code 0.

Installing 118815-06...

Installation of 118815-06 succeeded.  Return code 0.

[ . . . ]

127739-03

124256-05

For more installation messages refer to the installation logfile:

/var/sadm/install_data/Solaris_10_Recommended_Patch_Cluster_log

Use '/usr/bin/showrev -p' to verify installed patch-ids.

Refer to individual patch README files for more patch detail.

Rebooting the system is usually necessary after installation.

[su0172@root:/net/morioadm/catalog/socle/STE022008/Patches/5.10/10_Recommended]

On applique la procédure de reboot du point 8 ci-après.

Et ensuite, dès que le cluster de patches du répertoire « 10_Recommended ».

On passe à l’installation du cluster de patches du répertoire « 10_Sun_Alert_recommanded ».

Puis on passe à l’installation des patches contenus dans le répertoire « custom ».

L’installation de ces derniers patches, se font avec la commande « ./patchadd numero_patch ».

Par exemple :

./patchadd 127127-11

Attention certains patches sont dépendants, il se peut qu’il faut installer un autre patch, comme pré-requis pour pouvoir installer votre patch suivant, comme ci-après :

For patch 127127-11, required patch 127755-01 does not exist.

Il faut alors passer ces patches dans cet ordre : patchadd 127755-01 ; patchadd 127127-11

# Reboot pour la prise en compte des modifications Kernel (plusieurs reboot successifs)

- A la fin du déroulement du script « ./install_cluster », vous lancez le reboot (avec reconfiguration hardware) :

reboot -- -r

- Et vous relancez, autant de fois «./install_cluster » et « reboot -- -r », que la procédure « ./install_cluster  » affiche à l’écran des lignes avec l’indication « Return code 0. ».

! Il se peut que vous avez à relancer 3 à 4 fois, successivement les 2 commandes ci-après :

./install_cluster »

suivi de :

reboot -- -r

Pour l’installation complète du patch kernel, il faut prévoir au moins 4 à 5 reboots.

Sinon, cette installation est très longue et dure au moins 5 à 6h.

# Réinstallation eTrust (en Solaris 8, si était présent)

Note : En Solaris 10, lors de l’application du patch kernel 127127-11, nous devons réaliser la désinstallation définitive de eAC (eTrust) en raison de l’incompatibilité de ce patch kernel avec eTrust. Ce qui n’est pas le cas en Solaris 10, avec l’application du patch kernel 117350-51.

En Solaris 8, si l’étape du chapitre 6 a été effectuée, vous devez maintenant réinstaller eTrust.

Pour la procédure de réinstallation du software eTrust (eAC), voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Steria-Solaris-proc-des&re-installation-eTrust.doc

# Relance des outils et applicatifs

Pour la procédure de relance des outils et applicatifs, voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Steria-Solaris-Arret-relance-app-&-outils.doc

# Surveillance du fonctionnement applications

Durant une semaine, la LS procède à la surveillance du fonctionnement applications (avec l’aide du pilotage, endant une semaine)

- Si tout est OK => on applique la procédure de re-miroring du disque miroir.

- Si OK ( !) => retour arrière.

# Procédure de ré-encapsulation et de remiroring

Pour la procédure de ré-encapsulation du miroir, voir le document suivant :

\\Mataveacli\bt_systemes\BT_SRV\Sun\2 - OUTILS\2 - DOC TECHNIQUES\Stera-Solaris-proc-des&re-encapsulation-disque-miroir-VM.doc

# Procédure de retour arrière.

Incomplet : A Compléter.

On boote sur le disque miroir :

init 0

On arrive au prompt « ok ».

- Avec la commande « devalias » on sélectionne cette ligne :

devalias

vx-rootmirror            /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

- Et on boot sur le disque miroir :

boot vx-rootmirror

Ou bien :

boot /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

Et on ré-encapsule le disque avec VM :

# Annexe : Timing de l’upgrade serveurs Sun avec le patch bundle 127127-11

| Etapes | Durée |
| --- | --- |
| 1) réaliser une sauvegarde system du serveur |  1 heure |
| 2) relever la configuration system du serveur en cas d’un retour arrière |  15mn |
| 3) sécuriser le serveur en dé-encapsulation du disque secondaire (miroir) |  45mn |
| 4) test de boot du serveur sur les 02 disques primaires puis secondaires |  15mn |
| 5) en cas de la présence d’Etrust il faut le désinstaller définitivement avec un reboot après la désinstallation |  30 mn |
| 6) Application du patch bundle (installation du cluster de patch) en mode single user et prévoir 05 reboot du serveur |  03 heures |
| TOTAL : | ~ 6 heures |

Cette opération est lourde et nécessite une bonne préparation en avance de phase pour éviter toute erreur suite à la manipulation sur le system.