Objet :

L'objet du présent document est de présenter l’architecture et a mise en place des serveurs T5220.

Domaine d’application :

Justification / résultats attendus :

Mise en œuvre :

Modifications par rapport à l’existant :

Création

 Annule et remplace :

Récapitulatif des éditions

| N° Version | Date de version | Nature de la modification ou de la création | Lecteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13/02/2008 | création |  |
| 1 | 25/04/2008 | Modifications et finalisation |  |

Table de matières

1.	Généralités	4

1.1.	Configuration	4

1.2.	Environnements et spécifications électriques	5

1.3.	Spécification physique	5

2.	Planification	6

2.1.	Alimentation & connectique	6

2.2.	Panneau de commande	7

2.3.	Console	8

2.3.1.	Série	8

2.3.2.	Réseau	8

2.4.	Réseau LAN	9

2.5.	Fibre SAN	9

2.6.	Localisation	9

2.7.	Schéma	11

2.7.1.	Installation du T5220 en RECETTE et PACKAGING	11

2.7.2.	Installation du T5220 en PRODUCTION	12

2.7.3.	Cas 3	13

3.	Annexe	13

# Généralités

## Configuration

| Paramter | Value |
| --- | --- |
| Power supply units | 2 (1 power cord per power supply unit) |
| Motherboard unit | 1 |
| CPU chips (UltraSPARC T2) | 1 |
| - CPU cores max | 8 |
| RAM min/max | 4 Go / 64 Go |
| - Memory dimm (slots) | 16 |
| I/O slot | 6 |
| - PCI-Express | 4 to 6 |
| - PCI-XAUI | 2 |
| DVD | 1 |
| Hard disk drive | 1 to 8 |
| Cryptography | 1 by core |

## Environnements et spécifications électriques

| Paramter |  | Value |
| --- | --- | --- |
| Number of power cords |  | 4 (1 power cord per power supply unit) |
| Redundancy |  | 2 + 2 redundant. Second and fourth power supplies are redundant at 200 VAC |
| Input current | Voltage range | 100 - 240 VAC |
|  | Current, maximum | 6A @ 100-120 VAC 3A @ 200-240 VAC |
|  | Current frequency range | 50–60 Hz |
| Input power rating | Total continuous power | 795 W |
| Btu rating |  | 2713 BTU/hr |
| Connector type |  | IEC 60320 C19 |
| Plug type |  | IEC 60309 16A 250V |

## Spécification physique

| Paramter | Value |
| --- | --- |
| height (hauteur) | 87,4 mm |
| width (largeur) | 425,5 mm |
| depth (longueur) | 714,4 mm |
| Weight (poids) | 23,58 kg |
| CPU chips (UltraSPARC T2) | 1 |
| - CPU cores max | 8 |
| RAM min/max | 4 Go / 64 Go |
| - Memory dimm (slots) | 16 |
| I/O slot | 6 |
| - PCI-Express | 4 to 6 |
| - PCI-XAUI | 2 |
| DVD | 1 |
| Hard disk drive | 1 to 8 |

# Planification

## Alimentation & connectique

## Panneau de commande

## Console

Port série où il faut connecter le terminal (DIGI)

Brancher le câble réseau CONSOLE (IP ILO)

### Série

Type RJ45 serial

Connecter l’un des ports console série du DIGI sur le port SER MANAGEMENT  (Figure du § 2.3).

Configuration serial:

- Baud rate: 9600 bps

- Data length: 8 bit

- Parity: None

- Stop: 1 bit

- Flow control: None

- Delay: Except for 0

### Réseau

Type RJ45 serial

Connecter le câble Ethernet CLI sur le port NET MANAGEMENT  (Figure du § 2.3).

## Réseau LAN

Type RJ45 : 10BASE-T/100BASE-T

- Des messages s’affichent, lorsqu’un login est demandé, rentrer ce qui suit :

login     :  root

Password  :  changeme

- Changer le mot de passe en tapant :

set /SP/users/root password

- Il va demander un nouveau password. Rentrer rootroot comme nouveau password.

- Se re-loguer avec le nouveau compte (login : root, password : rootroot).

- Configurer le réseau par les commandes qui suivent.

set /SP/network state=enabled

set /SP/services/ssh state=enabled

set /SP/network pendingipdiscovery=static

set /SP/network pendingipaddress=10.169.56.174          (ou 10.169.56.175 pour CU0022)

set /SP/network pendingipnetmask=255.255.254.0

set /SP/network pendingipgateway=10.169.56.1

- Verifier la configuration en exécutant :

show /SP/network

- Si les paramètres sont corrects, exécuter le code suivant :

set /SP/network commitpending=true

- Paramétrer le nom de la machine :

set /SP hostname=cu0037           (où cu0037 est le nom de la machine, à modifier)

optionnel :

Enfin, reseter la machine en tapant :

reset -script /SP

## Fibre SAN

## Localisation

## Schéma

### Installation du T5220 en RECETTE et PACKAGING

CLI

ADM

SAN

ILO

DIGI

### Installation du T5220 en PRODUCTION

CLI 1

ADM 1

SVG

DIGI

ILO

SAN 1

SAN 2

CLI 2

ADM 2

### Cas 3

# Annexe