| De | François PONTVIANNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| Copie(s) à |  |  |  |
| Date | 25/04/2008 |  |  |
| Page | 1/ | 2 | (y compris celle-ci) |
| Objet | Pré-requis DS 10 pour T5220 – RAID 1 HW |  |  |

Ces lignes ne sont pas imprimées et ne doivent pas être supprimées:

Elles garantissent la structure du document. Merci de saisir votre texte ci-dessous...

Créer un RAID 1 pour l’installation du socle de SOLARIS 10

T5220 – LDoms compatible

0)  Configurer le port console d’après le document d’installation en salle des machines T5220 situé à l’adresse suivante.

\\matavea\SYSTEMES\ReferentielDocsBT\SRV\Documents installation machines\SFR-Dossier d'installation T5220.doc

- Après avoir configuré le port console (Ethernet), on doit se retrouver avec le « prompt ok ».

1 bis) Si çà n’est pas le cas (exemple : « prompt Solaris : # »), faire ce qui suit :

- se placer dans l’ILOM (prompt « --> ») en tapant « #. ».

- rentrer les commandes suivantes :

set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false"

reset /SYS

- le système redémarre, puis rentrer les commandes suivantes :

start /SP/console

- Déterminer le disque de boot :

printenv boot-device

devalias disk

- Démarrer en mode SINGLE USER (après avoir configurer le serveur de JumpStart) :

boot net :dhcp –s

- Une fois le système démarré, créer le RAID 1 :

raidctl -c -r 1 c0t0d0 c0t1d0

Remarque : c0t0d0 peut prendre le nom c1t0d0 ou c2t0d0 (de même pour c0t1d0).

5) Installer SOLARIS 10 de la manière classique (DS 10).