# Procédure de connexion sur les serveurs de type E10k

## 1) Informations

a) 2 chassis disponibles : Valerianne et Barbeau

2 ssp par chassis

Valerianne : un seul domaine est configuré sur ce châssis c’est laitue ou su0012

Adresse réseau adm laitue :  10.42.214.10

Adresse réseau ssp kneppe : 10.42.215.197

Adresse réseau ssp heliconie : 10.42.215.198

Adresse console ssp kneppe : 10.42.255.60

Adresse console ssp heliconie : 10.42.255.59

DOMAIN           TYPE                      PLATFORM        OS      SYSBDS

laitue           Ultra-Enterprise-10000    valerianne      5.8     3 4 5 6 7 13

b) Barbeau : 3 domaines sont configurés, ledon, mache et tcrv2

DOMAIN           TYPE                      PLATFORM        OS      SYSBDS

ledon            Ultra-Enterprise-10000    barbeau         5.6     1 2

mache            Ultra-Enterprise-10000    barbeau         5.6     8 9 10 11

tcrv2            Ultra-Enterprise-10000    barbeau         5.8     12

Adresse réseau adm tcrv2 : 164.17.73.32

Adresse réseau adm ledon : 164.17.73.40

Adresse réseau adm  mache : 164.17.73.42

Adresse réseau SSP BARDANNE : 164.17.50.128

Adresse réseau SSP CALTHA : 164.17.50.127

Adresse console  BARDANNE : n’existe pas dans la FT

Adresse console CALTHA : n’existe pas dans la FT

Si un domaine doit être redémarré il faut effectuer un boot -r

## 2) Les différents types de connexion possible

a) Connexion directe sur un domaine en ssh

EX :

login as: root

root@laitueadm's password: <mdp de production>

Last login: Thu Jan 10 2008 12:07:21 +0100 from 10.40.228.3

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000

You have new mail.

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000

You have mail.

No news.

[root@su0012:/]

b) Connexion en réseau sur les ssp kneppe (10.42.215.197) et heliconie 10.42.215.198) (via deux réseaux Ethernet privés) si les domaines ne sont pas accessibles en ssh

En Telnet pour le user root avec le mot de passe de production

Puis passer ssp en faisant un su – ssp

Ex : telnet 10.42.215.197

Login : root

Passwd : mot de passe de production

# su – ssp

Ssp%

En ssh pour le user ssp avec le mot de passe ssp

Ex : ssh  10.42.215.197

Login as : ssp

Passwd : ssp

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic Patch   October 2001

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic Patch   October 2001

You have new mail.

Please enter SUNW_HOSTNAME: ici entrer “ le nom du domaine concerné”

kneppe:laitue% en cas de doute taper la commande domain_status

kneppe:laitue% domain_status

DOMAIN           TYPE                      PLATFORM        OS      SYSBDS

laitue           Ultra-Enterprise-10000    valerianne      5.8     3 4 5 6 7 13 14 15

e) Une fois connecté sur une des 2 ssp heliconie ou kneppe il faut déterminer la ssp active (MAIN) car les commandes ssp (pour se connecter au domaine par exemple) ne fonctionnent que sur la ssp active.

Showfailover (cette commande ne fonctionne que sur la ssp active)

Ex :

kneppe:laitue% showfailover

Failover State:

SSP Failover: Disabled

CB  Failover: Active

Failover Connection Map:

Main SSP to Spare SSP thru Main Hub:   FAILED

Main SSP to Spare SSP thru Spare Hub:  GOOD

Main SSP to Primary Control Board:     GOOD

Main SSP to Spare Control Board:       GOOD

Spare SSP to Main SSP thru Main Hub:   FAILED

Spare SSP to Main SSP thru Spare Hub:  GOOD

Spare SSP to Primary Control Board:    GOOD

Spare SSP to Spare Control Board:      GOOD

SSP/CB Host Information:

Main SSP:                              kneppe

Spare SSP:                             heliconie

Primary Control Board (JTAG source):   valeriannecb0_vcb

Spare Control Board:                   valeriannecb1_vcb

System Clock source:                   valeriannecb0_vcb

Ici on constate que la ssp active est kneppe. Toutes les commandes devront être passées sur kneppe.

f) Les SSP sont constituées de stations de type Ultra 5

Connexion en console sur les ssp (port série)

Pour se connecter sur les consoles des ssp il faut soit lancer s2r pour une connexion à partir du poste bureautique ; soit se connecter en rebond par su0349

Connexion sur kneppe

ssh 10.42.255.60

login as: user

Entering server port, ..... type ^z for port menu.

kneppe console login: root

Password:

Last login: Thu Jan 10 14:07:43 from 10.40.228.3

Jan 10 14:21:50 kneppe login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic Patch   October 2001

You have new mail.

#

3) Connexion aux domaines

a) A partir de la ssp taper la commande domain_switch « nom du domain » puis netcon pour accéder à la console du domaine

kneppe:laitue% netcon

trying to connect...

connected.

Unlocked write permission is granted.

su0012 console login: root

Password: mot de passe de production

Last login: Thu Jan 10 12:07:21 from 10.40.228.3

Jan 10 15:05:21 su0012 login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000

You have mail.

No news.

[root@su0012:/] ~~. (pour fermer la connexion) et revenir sur la ssp

(attention la commande ~~# break la machine)

ATTENTION : Le domaine Laitue doit être redémarré avec l’option boot –r