Lundi 21 Août 2006

## Des éoliennes pour éviter l'asphyxie des étangs

Depuis fin juillet, 4 éoliennes flottantes sont chargées d'apporter un peu d'oxygène à l'étang du Prévost à Palavas-les-Flots (Hérault). Dans cet étang de plus de 300 ha, le fond est couvert d'une couche de 45 cm de sédiments dont 25 cm de vase très organique à l'odeur nauséabonde, constituant un milieu très pauvre en oxygène, très réducteur, où ne prolifèrent que des micro-organismes anaérobies, qui utilisent notamment le soufre comme accepteur terminal d'électrons (donnant ainsi de l'hydrogène sulfureux, H2S, alors que les aérobies utilisent l'oxygène comme accepteur d'électrons, donnant ainsi de l'eau, H2O).

Si l'oxygénation des plans d'eau ne pose généralement pas de problème en hiver, avec des taux qui peuvent être supérieurs à 90%, une température importante alliée à un manque de vent peuvent, en été, faire chuter ce taux à moins de 10%. La cause immédiate est une eutrophisation des eaux (pollution due à l'accumulation des débris organiques qui entraîne la prolifération d'algues et la diminution de l'oxygénation de l'eau) et une odeur importante.

Pour palier à ce problème, depuis plusieurs années le Canada et quelques communes en France font appel à des éoliennes flottantes pour brasser l'eau.

Munie d'une hélice sous-marine entraînée par le vent, chaque éolienne flottante brasse lentement les eaux en provoquant un courant ascendant du fond, là où l'oxygène est le plus rare, vers la surface où, au contact de l'air, l'eau peut s'oxygéner. Actifs dès 10 km/h de vent, chacun de ces appareils pourrait apporter plus de 2 900 kg d'oxygène par jour à l'eau lorsque le vent dépasse 45 km/h (c'est souvent le cas dans cette région !).

À Palavas, cette technique est pour la première fois installée en milieu salé. Si l'opération devait être couronnée de succès, d'autres appareils pourraient équiper l'étang de Thau voisin, et sauver la production conchylicole locale qui est à la recherche d'une solution face à l'eutrophisation des eaux (pollution due à une accumulation des débris organiques qui entraîne la prolifération d'algues et la diminution de l'oxygénation de l'eau). Même s'il en faudrait beaucoup, compte-tenu de la surface beaucoup plus importante de cet étang, l'opération serait vraisemblablement viable grâce au coût modéré de cette assistance respiratoire (10 000 € par unité).

Univers Nature (http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2331)

#### 14-08-2006

Des éoliennes pour éviter l’asphyxie des étangs

Depuis fin juillet, 4 hydroliennes (des éoliennes flottantes) sont chargées d’apporter un peu d’oxygène à l’étang du Prévost à Palavas-les-Flots (Hérault). Dans cet étang, de plus de 300 ha, le fond est couvert d’une couche de 45 cm de sédiments dont 25 cm de vase très organique à l’odeur nauséabonde. 
Si l’oxygénation des plans d’eau ne pose généralement pas de problème en hiver, avec des taux qui peuvent être supérieurs à 90 %, une température importante alliée à un manque de vent peuvent, en été, faire chuter ce taux à moins de 10 %. La cause immédiate est une eutrophisation des eaux (pollution due à l’accumulation des débris organiques qui entraîne la prolifération d’algues et la diminution de l’oxygénation de l’eau) et une odeur importante. 

Pour pallier à ce problème, depuis plusieurs années le Canada et quelques communes en France font appel à des hydroliennes, chargées de brasser l’eau. 
Munie d’une hélice sous-marine entraînée par le vent, chaque éolienne flottante brasse lentement les eaux en provoquant un courant du fond, là où l’oxygène est le plus rare, vers la surface où, au contact de l’air, l’eau s’oxygène. L’éolienne transforme ainsi le vent en poumons pour le lac. Actives dès 10 km/h de vent, les hydroliennes pourraient apporter plus de 2 900 kg d’oxygène par jour à l’eau lorsque le vent dépasse 45 km/h. 

A Palavas, cette technique importée du Canada, est pour la première fois installée en milieu salé. Si l’opération devait être couronnée de succès, à terme, des hydroliennes similaires pourraient équiper l’étang de Thau voisin, et sauver la production conchylicole locale à la recherche d’une solution face à l’eutrophisation des eaux (pollution due à l’accumulation des débris organiques qui entraîne la prolifération d’algues et la diminution de l’oxygénation de l’eau). Même s’il fallait, de part la surface beaucoup plus importante de cet étang, de nombreuses hydroliennes, l’opération serait vraisemblablement viable grâce au coût modéré de cette assistance respiratoire (40 000 euros pour les 4 hydroliennes de Palavas, fournies par la société Aérolac).

Pascal Farcy

http://www.claude.over-blog.com/article-3560424.html

________________________________________

Éolienne pour l'oxygénation (éoliennes AQUAMERIK, Canada).

Ce modèle d'éolienne pour l'oxygénation est recommandé pour les installations au Canada et aux États-Unis en raison de sa très grande résistance au froid.  Cette éolienne peut être utilisée dans les endroits où il y a très peu de vent.  En absence de vent, la surface de votre lac se glacera. Toutefois, au retour du vent cet aérateur se remettra en marche et déglacera une bonne surface.  Voici donc la meilleure façon d'obtenir gratuitement de l'oxygénation, même à un vent aussi faible que 5 milles par heure. L'Éol-Air possède 3 ailettes pour oxygéner et déglacer votre étang, et permettant ainsi aux poissons de capter l'oxygène.

• ÉOL-AIR fournis jusqu'à 7 CFM.
• Aucun coût d'énergie pour oxygéner votre étang.
• Cette éolienne peut fournir jusqu'à 95 g O2 par heure sans aucun coût énergétique car le vent est partout et gratuit.

ITEM: EA-1, DESCRIPTION : Éolienne pour l'oxygénation - 40 lb. PRIX CAD: 3,500.00 $

Mis à jour le: 23 Novembre 2004
Tout les prix sont en dollars canadien et sont sujet à changement sans pré-avis.

Source: http://www.aquamerik.com/catalogue/produits.cgi?category=oxygenation_eolienneoxygenation

Éoliennes posées sur des flotteurs pour le réoxygénation des étangs. Les pâles à axe vertical entraînent une hélice qui fait remonter les eaux profondes pour qu'elles s'oxygène à la surface.

Conception et fabrication : AEROLAC, 08330 Vrigne aux Bois

Aerolac SAS, 3 rue Jean-Jacques Rousseau 08330 VRIGNE AUX BOIS,

tel.: 03 24 52 28 23 / fax : 03 24 37 30 36 / Mail: aerolacsiege@wanadoo.fr

source : http://www.outilssolaires.com/pv/prin-eole.htm

Une hydrolienne pour aérer les plans d'eau
Depuis un an, la commune du Quesnoy (dans le Nord) a installé cinq hydroliennes sur son étang. L'appareil (créé par la société Aérolac) est mû par le vent (pas de raccordement électrique). Il comprend une turbine éolienne rotative, un système de flottaison et une hélice (sous l'eau). Le vent est donc utilisé pour brasser et oxygéner le plan d'eau. L'hydrolienne permet aussi d'améliorer les conditions de température. Un appareil agit sur 3 à 4 hectares environ.

La commune avait fait le choix de cet aérateur subaquatique après avoir été alertée par les pêcheurs qui avaient constaté des mortalités piscicoles récurrentes.

Contact : Aerolac SAS – Tél. 03 24 52 28 23

source : http://reseau.territorial.fr/newsletter/archives/newsletter-envmt-6.html

Oxygéner les étangs et bassins piscicoles grâce à l’énergie gratuite et inépuisable du vent est désormais possible avec l’hydrolienne AEROLAC.

Posée sur flotteurs, cette petite éolienne aquatique à pales horizontales (4m50 au-dessus de l’eau) actionne une hélice sous-marine qui brasse et oxygène toute la colonne d’eau. Le tourbillon aspire doucement les eaux peu ou pas oxygénées du fond et les remonte à la surface où elles se chargent d’oxygène dissous par échange air/eau.

L’hydrolienne AEROLAC assure un transfert efficace d’oxygène et une déstratification du milieu aqueux sur une zone d’action de plusieurs hectares.

De conception rustique, l’hydrolienne résiste aux intempéries et vents violents. Une fois installée, elle ne requiert ni intervention humaine, ni entretien pendant de longues années.

Elle démarre avec des vents de moins d’1 km/h et ne fait aucun bruit, même par forts vents.

Contact :AEROLAC SAS, 3 rue Jean-Jacques Rousseau, 08330 Vrigne-aux-Bois

Tél. 03 24 52 28 23,  Mail: aerolacsiege@wanadoo.fr

Source : http://www.aquafilia.net/membres/pdf/aquafilia8.pdf. http://72.14.221.104/search?q=cache:rkzaUmLQeVIJ:www.aquafilia.net/membres/pdf/aquafilia8.pdf+Aerolac+08330&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=4

AEROLAC, Dirigeant : LUDINARD Anne

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

L'olienne flottante Little River :

ECO-GUIDE international

146 rue Dalesville, Brownsburg-Chatham. Québec, CANADA. J8G-1H4

Tel: (450) 533-9191 ou sans frais au 1-866-411-9191

http://www.lake2000.com/Eco-Guide_Eolienne.htm

Le 15 octobre 2000

Les éoliennes flottantes

Plusieurs lacs ne se portent pas très bien au Québec. Des milliers de plantes aquatiques, comme des cathédrales englouties, les envahissent, ce qui les eutrophient. Résultat : l'eau ne contient presque plus d'oxygène et est riche en sels minéraux et en sédiments. Un milieu idéal pour la myriophylle qui finit par infester le lac. Comment le guérir? Avec une éolienne flottante.

Munie d'une petite hélice, chaque éolienne flottante brasse lentement les eaux du lac tout en lui apportant de l'oxygène. Et cette hélice, c'est le vent qui la fait tourner! L'éolienne transforme ainsi le vent en poumons pour le lac.

« Donc on a notre turbine éolienne qui capte le vent, et on a une transmission c'est-à-dire des engrenages qui sont reliés à un arbre à transmission, qui va jusqu'au fond de l'eau. On a aussi une hélice qui est submergée sous l'eau, nous dit Dany Boudrias, écologiste. Donc, pour restaurer un plan d'eau on procède à son aération par circulation d'eau. »

Il y a quatre ans, l'eau du lac qui approvisionnait les glissades d'eau de l'Aqua Club à Pointe-Calumet était de bien mauvaise qualité. L'eau était infestée de myriophylle et également de coliformes fécaux qui prolifèrent sans oxygène. Exaspérés, les propriétaires du club on demandé à Dany Boudrias de leur venir en aide. Une armada de six éoliennes installée sur le lac a mis trois ans pour lui redonner une santé.

« Au fond de l'eau, on parlait d'un pied de vase et l'odeur était vraiment nauséabonde, et ce, même après s'être lavé. Quand on avait touché le fond de l'eau c'était vraiment désagréable, nous dit M. Proulx directeur général de Super Aqua Club. Et puis, on a remédié à ce problème avec les éoliennes. Depuis leur installation, il y a quatre ou cinq ans, on voit une très grosse différence. On parle maintenant d'un demi pouce de vase au fond du lac. »

L'éolienne flottante a réglé le problème. Son hélice crée un vortex qui aspire les eaux du fond. Au contact de l'air, ces eaux s'oxygènent et sont redistribuées partout dans le lac. Cette oxygénation fait disparaître graduellement la myriophylle et les coliformes fécaux. Riche de son succès avec le lac de Pointe-Calumet, l'écologiste Dany Boudrias s'attaque maintenant au lac voisin, lui aussi recouvert de myriophylle. Cette plante exotique provenant des États-Unis infeste de plus en plus de lacs au Québec.

« Lorsque les lacs deviennent de plus en plus riches en nutriments, nos plantes indigènes qui elles se reproduisent surtout par graines, ont de la difficulté à concurrencer la myriophylle à épis qui elle peut vraiment s'accaparer d'un plan d'eau parce qu'elle peut se reproduire par bouturage, précise Dany Boudrias. »

Le bouturage, permet à une nouvelle plante de se former à partir d'un fragment de tige. Donc, ceux qui tentent de couper la myriophylle forment des boutures et ne font qu'empirer la situation. Par contre, l'éolienne flottante rétablit les conditions initiales du lac, éliminant du même coup la myriophylle. Cette technique a également l'avantage d'être non polluante, silencieuse, économique et écologique. Mais pour l'instant, elle fonctionne mieux dans des lacs peu profonds. Et aujourd'hui, la plage de Pointe-Calumet est tout aussi propre que la technologie qui l'a sauvé!

Journaliste : Michel Rochon
Réalisatrice : Chantale Théôret 
Adaptation pour Internet : Jean-Charles Panneton

Pour en savoir plus :

Pour obtenir de l'information supplémentaire sur les éoliennes flottantes, vous pouvez contacter M. Dany Boudrias de la conmpagnie Eco-Guide au 450-537-8262.
Adresse électronique : info@lake2000.com